Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут  ім. І. Сікорського»

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

Практична робота № 6

на тему: «Веб калькулятор для розрахунку електричних навантажень об’єктів з використанням методу впорядкованих діаграм.

Виконав:
студент 4-го курсу,
групи ТВ-23
Хворостяний Артем

Посилання на github:

https://github.com/ArtemKhvorostianyi/WEB

Перевірив:

Недашківський О.Л.

Київ 2026

Завдання

Створіть Веб калькулятор для розрахунку електричних навантажень об’єктів з використанням методу впорядкованих діаграм.

Цехова мережа складається з трьох типових цехів які під’єднується до трьох різних розподільчих шин (ШР1-ШР3) та кількох крупних електроприймачів (ЕП). Для спрощення приймемо що склад, номенклатура і характеристики ЕП всіх трьох цехів однакові.

На основі складу ЕП та їх характеристик необхідно розрахувати силове навантаження цехової мережі.

Короткий теоретичний матеріал

Основні поняття:

Електропостачальна система (ЕПС) – це сукупність електротехнічних установок, призначених для забезпечення споживачів електроенергією.

Електричне навантаження (ЕН) – узагальнене поняття, яке характеризує режим споживання та режим роботи елементів ЕПС. Воно задається активною (), реактивною () та повною () потужностями, а також струмом .

Розрахункове навантаження – це таке незмінне в часі навантаження, яке за найбільш важкою тепловою дією (максимальною температурою нагрівання) еквівалентне очікуваному змінному в часі навантаженню. Саме за значенням розрахункового навантаження вибирають кабелі, проводи, комутаційно-захисні апарати та трансформатори.

На практиці для проектування мереж найчастіше використовують метод упорядкованих діаграм (або його сучасну модифікацію – метод розрахункових коефіцієнтів). В основу методу покладено ймовірнісне моделювання, де навантаження розглядається як випадкова величина.

Для обчислень використовують такі ключові статистичні параметри груп електроприймачів (ЕП):

Коефіцієнт використання () – відношення середньої активної потужності до номінальної. Для групи ЕП визначається як середньозважене значення.

Ефективна кількість ЕП () – така кількість ЕП однакової потужності, яка за розрахунковим навантаженням еквівалентна групі різних за потужністю ЕП.

Розрахунковий коефіцієнт активної потужності () – коефіцієнт, який знаходять за довідковими таблицями залежно від значень ,  та постійної часу нагрівання провідників .

Головні розрахункові формули:

Головні розрахункові формули:

Розрахункове активне навантаження групи ЕП визначається за формулою

Розрахункове реактивне навантаження обчислюється залежно від ефективної кількості ЕП:

Якщо  .

Якщо :

Повна потужність  та розрахунковий струм  розраховуються за отриманими значеннями активної та реактивної потужностей згідно з класичними законами електротехніки.

Опис програмної реалізації

Вебзастосунок розроблено мовою програмування Go .

Структура EP описує один електроприймач і зберігає його параметри: назву, кількість , номінальну потужність pn, коефіцієнт використання kv, коефіцієнт реактивної потужності tgf, ККД eta, коефіцієнт потужності cosf та напругу . У класі реалізовані геттери для обчислення проміжних величин: добутку nPn, середнього активного навантаження nPnKv, середнього реактивного навантаження nPnKvTg, квадрата потужності nPn2 та розрахункового струму ip за формулою .

type EP struct {

Name string

N    int

Pn   float64

Kv   float64

Tgf  float64

Eta  float64

Cosf float64

U    float64

}

func (e EP) NPn() float64     { return float64(e.N) * e.Pn }

func (e EP) NPnKv() float64   { return e.NPn() * e.Kv }

func (e EP) NPnKvTg() float64 { return e.NPnKv() * e.Tgf }

func (e EP) NPn2() float64    { return float64(e.N) * e.Pn * e.Pn }

// розрахунковий струм ЕП (п.3.2)

func (e EP) Ip() float64 {

zn := math.Sqrt(3) * e.U * e.Cosf * e.Eta

if zn == 0 {

return 0

}

return e.NPn() / zn

}

Структура  GroupResult зберігає результати розрахунку для групи ЕП: суми проміжних величин, груповий коефіцієнт використання, ефективну кількість ЕП, коефіцієнт Кр, а також розрахункові навантаження Рр, Qр, Sр та груповий струм Ір.

type GroupResult struct {

SumNPn     float64

SumNPnKv   float64

SumNPnKvTg float64

SumNPn2    float64

TotalN     int

KvGroup    float64

Ne         int

NeRaw      float64

Kp         float64

Pp         float64

Qp         float64

Sp         float64

IpGroup    float64

U          float64

TableName  string

}

Таблиці 6.3 та 6.4 реалізовані у вигляді двовимірних масивів.

Функція _findKvCol знаходить стовпець з найближчим значенням Кв. Функції getKp63 та getKp64 повертають Кр з відповідних таблиць.

func findKvCol(cols []float64, kv float64) int {

idx := 0

minD := math.Abs(cols[0] - kv)

for i := 1; i < len(cols); i++ {

d := math.Abs(cols[i] - kv)

if d < minD {

minD = d

idx = i

}

}

return idx

}

// знайти Кр по табл 6.3

func getKp63(kv float64, ne int) float64 {

rowIdx := 0

for i := len(neRows63) - 1; i >= 0; i-- {

if neRows63[i] <= ne {

rowIdx = i

break

}

}

colIdx := findKvCol(kvCols63, kv)

return table63[rowIdx][colIdx]

}

// знайти Кр по табл 6.4

func getKp64(kv float64, ne int) float64 {

var rowIdx int

switch {

case ne <= 1:

rowIdx = 0

case ne <= 2:

rowIdx = 1

case ne <= 3:

rowIdx = 2

case ne <= 4:

rowIdx = 3

case ne <= 5:

rowIdx = 4

case ne <= 8:

rowIdx = 5

case ne <= 10:

rowIdx = 6

case ne <= 25:

rowIdx = 7

case ne <= 50:

rowIdx = 8

default:

rowIdx = 9

}

colIdx := findKvCol(kvCols64, kv)

if kv >= 0.7 {

colIdx = len(kvCols64) - 1

}

return table64[rowIdx][colIdx]

}

Функція calcSHR виконує розрахунок для окремої розподільчої шини. Спочатку обчислюються суми , ,  та . Потім визначається груповий  як відношення  до . Ефективна кількість ЕП  обчислюється як  з округленням до меншого цілого числа. Коефіцієнт  знаходиться з таблиці 6.3. Далі обчислюються: ,  з коефіцієнтом 1,1 при  ,  , .

func calcSHR(list []EP) GroupResult {

r := GroupResult{TableName: "6.3"}

if len(list) == 0 {

return r

}

r.U = list[0].U

for _, ep := range list {

r.SumNPn += ep.NPn()

r.SumNPnKv += ep.NPnKv()

r.SumNPnKvTg += ep.NPnKvTg()

r.SumNPn2 += ep.NPn2()

r.TotalN += ep.N

}

// п.4.1 груповий Кв

if r.SumNPn > 0 {

r.KvGroup = r.SumNPnKv / r.SumNPn

}

// п.4.2 ne (округлення до меншого цілого)

if r.SumNPn2 > 0 {

r.NeRaw = (r.SumNPn * r.SumNPn) / r.SumNPn2

r.Ne = int(r.NeRaw)

if r.Ne < 1 {

r.Ne = 1

}

}

// п.4.3 Кр з табл 6.3

r.Kp = getKp63(r.KvGroup, r.Ne)

// п.4.4 Рр

r.Pp = r.Kp * r.SumNPnKv

// п.4.5 Qр (формула 6.8)

if r.Ne <= 10 {

r.Qp = 1.1 * r.SumNPnKvTg

} else {

r.Qp = r.SumNPnKvTg

}

// п.4.6 Sр

r.Sp = math.Sqrt(r.Pp*r.Pp + r.Qp*r.Qp)

// п.4.7 Ір = Sр / (√3 * Uн)

if r.U > 0 {

r.IpGroup = r.Sp / (math.Sqrt(3) * r.U)

}

return r

}

Функція calcWorkshop виконує розрахунок для цеху в цілому. Суми по ШР множаться на кількість ідентичних шин, до них додаються крупні ЕП. Коефіцієнт  визначається з таблиці 6.4 ( год). Формула для  – без множення на , відповідно до формули (6.8).

func calcWorkshop(shrList []EP, shrCount int, bigList []EP) GroupResult {

r := GroupResult{TableName: "6.4"}

if len(shrList) > 0 {

r.U = shrList[0].U

} else if len(bigList) > 0 {

r.U = bigList[0].U

}

// сумуємо по ШР (з множенням на к-ть ідентичних)

for _, ep := range shrList {

r.SumNPn += ep.NPn() * float64(shrCount)

r.SumNPnKv += ep.NPnKv() * float64(shrCount)

r.SumNPnKvTg += ep.NPnKvTg() * float64(shrCount)

r.SumNPn2 += ep.NPn2() * float64(shrCount)

r.TotalN += ep.N * shrCount

}

// додаємо крупні ЕП

for _, ep := range bigList {

r.SumNPn += ep.NPn()

r.SumNPnKv += ep.NPnKv()

r.SumNPnKvTg += ep.NPnKvTg()

r.SumNPn2 += ep.NPn2()

r.TotalN += ep.N

}

// п.6.1 Кв цеху

if r.SumNPn > 0 {

r.KvGroup = r.SumNPnKv / r.SumNPn

}

// п.6.2 ne цеху

if r.SumNPn2 > 0 {

r.NeRaw = (r.SumNPn * r.SumNPn) / r.SumNPn2

r.Ne = int(r.NeRaw)

if r.Ne < 1 {

r.Ne = 1

}

}

// п.6.3 Кр з табл 6.4

r.Kp = getKp64(r.KvGroup, r.Ne)

// п.6.4 Рр

r.Pp = r.Kp * r.SumNPnKv

// п.6.5 Qр (формула 6.8 - без Кр!)

if r.Ne <= 10 {

r.Qp = 1.1 * r.SumNPnKvTg

} else {

r.Qp = r.SumNPnKvTg

}

// п.6.6 Sр

r.Sp = math.Sqrt(r.Pp*r.Pp + r.Qp*r.Qp)

// п.6.7 Ір

if r.U > 0 {

r.IpGroup = r.Sp / (math.Sqrt(3) * r.U)

}

return r

}

Результати перевірки на контрольному прикладі

Отримані результати відрізняються від наведених у п. 6.2.2 методички. Причини розбіжностей:

В методичці  округлено до 15, хоча на с. 13 зазначено: «Розраховане значення  округляється до найближчого меншого цілого числа». Правильне значення – 14. Через це  з таблиці 6.3 при  становить 1.27 (для ), а не 1.25 як у методичці.

Методичка вказує загальну кількість ЕП  та  кВт , але з наведених у таблиці 6.6 даних можна отримати лише  та  кВт. Різниця у означає, що в цеху є додаткові електроприймачі, параметри яких у методичці не наведені. Тому підсумковий розрахунок цеху не може бути відтворений повністю.

У п. 4.7 та п. 6.7 методички використовується формула , яка є однофазною. Для трифазної мережі правильна формула: . У програмі застосована правильна трифазна формула.

В п. 6.5 методички  множиться на  ( квар) , але формула (6.8) цього не передбачає – коефіцієнт  застосовується тільки до активного навантаження.

Значення  вказане як 14732 , хоча правильне – 14792 (що підтверджується і таблицею 6.7).

Незважаючи на розбіжності, всі формули в програмі реалізовані відповідно до формул (6.6)–(6.8) та порядку розрахунку, описаного в розділах 6.1.6.1 та 6.2.1.

Результати виконання для 8 варіанту

Висновки:

У процесі виконання практичної роботи було створено вебкалькулятор мовою Go для визначення електричних навантажень цехової мережі методом впорядкованих діаграм. У застосунку реалізовано можливість введення та редагування характеристик електроприймачів через HTML-форму, сформовано повні таблиці розрахункових коефіцієнтів Кр, передбачено обчислення індивідуальних струмів ЕП, групових навантажень ШР і сумарного навантаження цеху.

Для реалізації серверної частини використано стандартні пакети Go — net/http та html/template, що забезпечують обробку запитів і динамічне формування сторінок. Отримані результати перевірено на контрольному прикладі та виконано розрахунки для варіанту 8. Виявлені відмінності порівняно з відповідями методичних матеріалів зумовлені похибками округлення, неповнотою вихідних даних і неточностями у формулах контрольного прикладу.