Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут  ім. І. Сікорського»

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

Лабораторна робота № 3

з курсу: «Програмування вебзастосунків»

Виконав:
студент 4-го курсу,
групи ТВ-23
Хворостяний Артем

Посилання на github:

https://github.com/ArtemKhvorostianyi/WEB

Перевірив:

Недашківський О.Л.

Київ 2026

Завдання 1. Створіть веб калькулятор розрахунку прибутку від сонячних електростанцій з встановленою системою прогнозування сонячної потужності.

Хід виконання:

На ринку електроенергії виробники зобов’язані подавати прогнозовані значення генерації. Якщо фактична потужність відрізняється від прогнозованої більше ніж на допустиме значення, виникає небаланс. За такі небаланси виробники електроенергії сплачують штрафи.

У даній задачі похибка прогнозування потужності вважається випадковою величиною, яка підпорядковується нормальному закону розподілу. Його густина ймовірності визначається формулою:

де:
Pc​ – середня потужність електростанції;
σ – середньоквадратичне відхилення похибки прогнозу;
p – випадкове значення потужності.

Допустимий діапазон відхилення прогнозу становить ±5% від середньої потужності:

Ймовірність того, що фактична потужність знаходиться в цьому діапазоні, визначається інтегруванням густини нормального розподілу:

Отримане значення показує частку електроенергії, що генерується без небалансів.

Добова генерація електроенергії визначається за формулою:

W = Pc ​⋅ 24

Кількість енергії без штрафів:

Енергія з небалансом:

Прибуток від продажу електроенергії:

П = W ⋅ B

де B – вартість електроенергії.

Таким чином, покращення системи прогнозування, що зменшує стандартне відхилення похибки, збільшує частку енергії без небалансів і, відповідно, підвищує прибутковість сонячної електростанції.

Опис програмної реалізації.

Інтерфейс програми складається з полів введення, у які користувач вводить основні параметри системи:

- середню потужність сонячної електростанції;

- вартість електроенергії;

- початкову похибку прогнозування;

- похибку після покращення системи прогнозу.

Після натискання кнопки «Розрахувати» викликається функція calc(), яка виконує всі математичні обчислення та виводить покроковий результат.

Основою розрахунку є функція густини нормального розподілу, яка реалізована у програмі:

// нормальний розподіл func normalPDF(x, mean, sigma float64) float64 { return (1 / (sigma * math.Sqrt(2*math.Pi))) * math.Exp(-math.Pow(x-mean, 2)/(2*sigma*sigma)) }

Ця функція обчислює значення густини ймовірності для заданого значення потужності.

Для знаходження частки енергії без небалансів використовується чисельне інтегрування методом прямокутників:

// чисельний інтеграл func integrate(mean, sigma, a, b float64) float64 { steps := 10000.0 h := (b - a) / steps sum := 0.0 for i := 0.0; i < steps; i++ { x := a + i*h sum += normalPDF(x, mean, sigma) * h } return sum }

Функція інтегрує нормальний розподіл у заданому діапазоні потужності та повертає ймовірність того, що фактична генерація знаходиться в межах допустимого відхилення.

Основна функція програми calc() виконує такі дії:

- Зчитує значення параметрів з полів введення.

- Визначає допустимий діапазон потужності.

- Обчислює частку енергії без небалансів до та після покращення прогнозу.

- Визначає загальний обсяг добової генерації.

- Розраховує обсяг енергії без штрафів та з небалансами.

- Обчислює прибуток та штрафи.

- Виводить покроковий результат розрахунків на сторінку.

Фрагмент основної функції:

func handler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { tmpl := template.Must(template.ParseFiles("index.html")) data := Result{ Pc: 5, Price: 7, Sigma1: 1, Sigma2: 0.25, } if r.Method == http.MethodPost { data.Pc = parseFloat(r, "pc") data.Price = parseFloat(r, "price") data.Sigma1 = parseFloat(r, "sigma1") data.Sigma2 = parseFloat(r, "sigma2") data.A = data.Pc * 0.95 data.B = data.Pc * 1.05 w1 := integrate(data.Pc, data.Sigma1, data.A, data.B) w2 := integrate(data.Pc, data.Sigma2, data.A, data.B) data.EnergyTotal = data.Pc * 24 data.W1 = data.EnergyTotal * w1 data.W2 = data.EnergyTotal * (1 - w1) data.P1 = data.W1 * data.Price data.S1 = data.W2 * data.Price data.W3 = data.EnergyTotal * w2 data.W4 = data.EnergyTotal * (1 - w2) data.P2 = data.W3 * data.Price data.S2 = data.W4 * data.Price data.Profit = data.P2 - data.S2 data.Show = true } tmpl.Execute(w, data) }

Отримані результати виводяться у вигляді покрокового розрахунку, що дозволяє користувачеві простежити всі етапи визначення прибутку сонячної електростанції.

Результат виконання обчислень:

Задання вхідних параментів:

Результати обчислень з покроковим виведенням:

Висвноки:

Підвищення точності системи прогнозування генерації сонячної електроенергії істотно збільшує обсяг енергії, відпущеної без небалансів, що сприяє зменшенню штрафних санкцій і зростанню прибутковості сонячної електростанції. Представлення розрахунків у форматі вебкалькулятора забезпечує наочне відображення впливу похибки прогнозування на фінансові показники.